胆道镜技术参数（1条，市场询价：20万元左右）

1、采用硬质金属镜管；

2、胆道镜后端四通阀采用分体式设计，便于清洗保养，避免堵塞，延长使用寿命；

3、内窥镜镜管外径（mm）≤Φ4.65 mm，可进入胆囊管处理嵌顿结石；

4、内窥镜工作长度（mm）≤251mm，操作便捷；

5、器械通道直径（mm）≥Φ2 mm，可进入硬性、半软性或软性多种手术器械（如电凝棒、碎石杆、活检钳、取石网篮等）；

6、视向角：10º；

7、视场角：60º；

8、物距： 3mm～30mm；

9、配置带负压吸引功能的外鞘管，方便处理泥沙样结石，提高手术效率；

10、图像清晰稳定，术中可检查胆囊腔内任意位置，有效发现胆囊壁间结石并处理干净,降低复发率；