栅栏式双摇儿童床

（11台，市场询价：0.3万元/台，共计3.3万元）

产品规格：1890*900*630（mm）总高1270mm

床体尺寸：床板 1770*700（长*宽）1.0mm冷轧钢板表面喷塑处理

功能：双摇床，背部调节角度范围：

背部倾斜度75°±5°，可灵活调节背部体位；

腿部调节：45°±5° 可根据个人舒适度调节；

四个五寸塑包静音轮，刹车灵活，安全可靠；

下置一个鞋盆架

可折叠式伸缩摇把，高精度丝杆，双向到位保护，操作轻松。

护栏：铝合金护栏美观牢固、四个手握式开关、气弹簧助力升降，操作轻便，并可分三级调节护栏高度。

床体涂装：床体：采用优质冷轧板材和管材焊接而成，床架采用30*60*1.2mm优质冷轧钢管。全床体床面经处理后防静电抗菌树脂粉末喷涂，床体焊接采用接触面全焊，保证焊接强度

产品结构组成：由床体，床面板，床头尾板，护栏等组成。用户可另配输液架，床垫等配件。

儿童病床整床钢制喷塑结构，床面板为冷板拉伸条形设计，透气性强，能有效防止褥疮。床面板采用钣金连接件连接，组装更方便。床头尾板采用ABS材料或可选用PP材料，4个脚轮都带独立刹车。

配输液架，床垫等配件，使用方便。

床面板：采用优质冷轧钢板一次拉伸成型，便于透气。

床头床尾板：采用钢管与ABS塑料注塑而成，颜色为粉红色。

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床体 | 张 | 1 |  |
| 2 | 护栏 | 付 | 1 |  |
| 3 | 125塑包轮轮 | 个 | 4 |  |
| 4 | 床垫 | 张 | 1 |  |
| 5 | 输液杆 | 根 | 1 |  |