蒸汽灭菌器技术参数

一：技术参数

1、翻盖式自动门结构，采用多点同步联动压合技术，密封更可靠，一键自动开门。

2、微电脑控制技术，液晶文本显示，感应式按键。

3、下排汽式。

4、具有水质检测功能：水质不符合要求自动提示。

5、内置水箱，标配≥5L集气瓶，保证无蒸汽外排。

6、丰富的灭菌程序，有≥108个灭菌程序。

7、灵活的排气方式：通过更改参数，可实现快排，慢排，不排三种排气方式。

8、防干烧保护装置：低于规定水位，系统自动切断加热电源并报警。

9、设备内置冷凝系统，全程无蒸汽外排

10、设计压力：-0.1MPa ~0.34MPa 。

11、设计温度：147℃

12、温度选择范围：105～138℃

13、腔体材料：304不锈钢:

14、内腔容积≥110升。

15、带不锈钢消毒提篮2个。

16、标配热敏打印机。