单道移液器（免疫组）

（6把，市场询价：650元/把，共计3900元）

- 移液器参数

| 设备名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 移液器 | 2把 | 2-20ul |
| 移液器 | 2把 | 20-200ul |
| 移液器 | 2把 | 100-1000ul |

2.技术参数：

（1）固定量程

| 量程 | Eppendorf吸头 | 系统误差 Inaccuracy | 随机误差 (Imprecision; CV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10µl 20/25µl 50µl 100µl 200µl–1000µl | 2-200µl 2-200µl 2-200µl 2-200µl 50-1000µl | ±1.8% ±1.0% ±0.7% ±0.6% ±0.6% | <0.6% <0.3% <0.3% <0.2% <0.2% |

（2）功能原理

2.1 移液器均为活塞驱动移液器。

2.2 移液器包括固定量程、连续可调、八道及十二道移液器，多道移液器量程亦为连续可调。

2.3 所有型号移液器均具有独立的退头键。

（3）移液器介绍：

3.1 控制钮： 第一档：液体体积计量，吸入并排出液体,第二挡：吹出吸嘴内剩余液体；

3.2 调节钮： 用于设定移液量，对固定移液器而言，此钮仅用于调节功能；

3.3 弹射键： 弹除吸嘴；

3.4调整开孔：对移液器进行调整时插入扳手；弹射套筒。

单道移液器（临检组）

（6把，市场询价：650元/把，共计3900元）

1.移液器参数

| 设备名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 移液器 | 1把 | 5µl -50ul |
| 移液器 | 2把 | 20µl -200ul |
| 移液器 | 1把 | 100µl -1000ul |
| 移液器 | 2把 | 1ml-10ml |

2.技术参数：

（1）固定量程

| 量程 | Eppendorf吸头 | 系统误差 Inaccuracy | 随机误差 (Imprecision; CV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5µl 10µl 100µl–1000µl 1ml–10m l | 5µl -50µl 20µl -200µl 100µl -1000µl 1ml-10m l | ±1.8% ±1.0% ±0.6% ±0.6% | <0.6% <0.3% <0.2% <0.2% |

（2）功能原理

2.1 移液器均为活塞驱动移液器。

2.2 移液器包括固定量程、连续可调、八道及十二道移液器，多道移液器量程亦为连续可调。

2.3 所有型号移液器均具有独立的退头键。

（3）移液器介绍：

3.1 控制钮： 第一档：液体体积计量，吸入并排出液体,第二挡：吹出吸嘴内剩余液体；

3.2 调节钮： 用于设定移液量，对固定移液器而言，此钮仅用于调节功能；

3.3 弹射键： 弹除吸嘴；

3.4调整开孔：对移液器进行调整时插入扳手；弹射套筒。

- 规格：1ml-10ml吸头