蒸汽清洗机技术参数

- 外形尺寸≤L300 x W400 x H450mm

- 机器面板控制模式：液晶屏与智能按键结合

- 机器结构：储水箱和加热系统为独立的单元模式。（要求提供厂家彩页或检测报告或产品说明书等佐证材料）

- 机器进水模：自动模式/手动模式（无须停机减压，可随时加水）

- 手柄及喷枪头端防烫保护：采用高温耐热防烫材料聚四氟乙烯，防止手柄烫发烫，防止烫伤

- 手柄活动管长度：≥2.0m

- 压力调节：在4bar至8bar压力范围内可随意切换。（要求提供厂家彩页或检测报告或产品说明书等佐证材料复印件）

- 蒸汽出口最大压力：≥8bar。

- 蒸汽出口最高温度：≥120℃。

- 开机加热时间：10分钟内压力温度≥120℃。

- 机器储水箱容量：≥1.6L；加热箱容积：≥3L。

- 功率：≥2600W；机器工作时长：24 小时不间断。

- 机器排污水方式：储水箱与蒸汽系统分开，独立阀门排污水。

- 机器主材料：SUS304不锈钢。

- 机器安全保护：内置缺水保护、过压保护、过温保护、漏电保护、安全警报提示装置等，保障设备安全使用。