青海红十字医院

电教设备维修保养参数

一、维保设备范围

LED大屏、视频会议摄像头、音频功率放大器设备、高清摄像头、麦克风、音响系统、调音台、无线投屏器、HDMI一体矩阵处理器、会议中控系统主机、反馈抑制器、传输终端、舞台灯光等。（详见附件）

二、维修、维保内容

电教设备维保期间的工作内容通常围绕设备的检查、维修、保养及管理展开，以确保设备性能稳定、延长使用寿命，保障教学或会议等场景的正常使用。具体内容如下：

（一）、设备全面检查

1.硬件状态检查

对投影仪、幕布、交互式一体机、音响系统、麦克风、录播设备、中控系统、电脑等设备进行外观检查，查看是否有物理损坏、线路松动、接口氧化等问题。

测试设备功能：如投影仪的亮度、清晰度、色彩是否正常，有无偏色、闪烁；音响的音质、音量，是否有杂音、无声；电子白板触摸灵敏度、书写流畅度；录播设备的录制、存储、回放功能等。

检查连接线路（电源线、信号线、网线等）是否老化、破损，接口是否牢固，避免接触不良。

（二）软件及系统检查

检查设备内置系统或配套软件（如中控系统软件、录播软件）是否运行正常，有无卡顿、崩溃等问题，必要时进行版本更新。

清理设备缓存、临时文件，确保系统存储空间充足。

测试设备连接（如交互式一体机联网、录播设备上传功能）断连等问题。

三、故障维修与部件更换

（一）故障诊断与修复

针对检查中发现的故障（如LED大屏模块、音响无声、触摸失灵等），进行精准诊断，确定故障原因（硬件损坏、线路问题、软件冲突等）。

现场维修：如重新焊接线路、调整设备参数、修复软件漏洞等；若无法现场解决，记录故障信息并安排返厂维修。

（二）部件更换

对老化或损坏的关键部件（如滤网、音响喇叭、麦克风电池、接口模块等），进行更换，确保使用原厂或兼容的合格配件。

更换后测试设备功能，确认故障已解决。

四、设备保养

1.清洁保养

对设备表面、散热孔、镜头（投影仪、摄像机）、屏幕（LEDD、一体机）进行清洁，去除灰尘、污渍，避免影响散热或显示效果（如镜头脏污导致画面模糊）。 清理设备内部灰尘（如投影仪、服务器），防止散热不良导致设备过热损坏。

- 性能优化

- 校准设备参数：如投影仪的焦距、梯形校正，音响的音量平衡、降噪设置等，确保设备处于最佳工作状态。 对长期不用的设备进行通电运行，避免电容老化、线路受潮等问题。

五、记录与管理

1、维保记录

详细记录维保日期、检查结果、故障描述、维修内容、更换部件信息等，形成维保档案，便于追溯和后续管理。统计设备故障率、易损部件类型，为后续采购、维护计划提供数据支持。（详见附件）

2、反馈与建议

向甲方反馈设备状态，提出日常使用注意事项（如避免频繁开关投影仪、保持设备通风等），降低故障风险。针对老化严重、维修成本过高的设备，建议更新换代。

六、维保、维护服务内容

1、定期巡检：乙方每周、每月进行一次全面巡检，检查设备运行状态、LED大屏、线路连接、高清会议终端、视频会议摄像头、音响扩声设备、中控系统；软件版本等，形成巡检表、确认表，及时处理潜在问题，反馈至院办公室电教组双方签字确认。

2、故障维修：接到设备故障报修后，按设备重要性分级响应：

（1）紧急设备：2小时内到达现场，4小时内解决故障；

（2）重要设备：4小时内到达现场，8小时内解决故障；

（3）一般设备：12小时内到达现场，6小时内解决故障。

（4）在合同期维修、维护过程中涉及的电教所有设备必须免费维护，维修，更换、软件的更新和升级，另外不能收取任何费用，（硬件配件、设备调试、清理、保养、设备配套软件调试、更新或升级等）；

3、应急保障：如有重要会议，乙方需提供驻场服务并无偿使用会议所有软硬件设备（话筒、灯光、笔记本电脑，连接线、接口等）以及配套软件系统、全面调试软件系统服务，并安排技术人员现场保障，确保软件与硬件兼容、运行，更好的保障医院会议开展。

七、乙方资质：

为确保院内会议顺利开展，电教设施设备及时得到更好的维护、保养，乙方需具有电教设备维保经验，并提供应急响应预案，确保具备处理设备问题的专业能力。

- 八、维保期限及金额

- 维保费用8万元，维保期一年。付款方式：合同服务期内以维保记录为依据每季度付款总价的25%。履约保证金：签订合同后需支付总金额10%履约保证金，主要合同义务完成后退款。