附件1：

- 项目编号：QHYZYB-2025122902

- 项目内容：青海红十字医院心内二病区医疗设备采购项目

- 项目预算：90000元

- 数量：1套

五、参数

低压氧浓度控制系统技术参数

- 具备压力反馈系统，实时检测和控制舱体内的气压，并长时间维持箱体内处于设定的压力范围；

- 智能海拔调节系统，稳定维持动物氧舱压力，设置当前环境气压后，可直接设置目标海拔和海拔下限，主机能够自动控制目标海拔对应的气压值，海拔高度控制灵活，可设置量程内任一海拔高度值；

- 海拔调节范围：当地海拔-8000m；

- 压力检测范围：-1bar-0；

- 配备循环换气系统，提供新鲜气体，换气频率和流量可调节；

- 换气频率调节范围：0-9999s;

- 换气时间调节范围：0-9999s；

- 换气速度调节范围：0-40L/min；

- 配备压力梯度上升控制模块，控制模拟海拔高度的梯度上升时间，时间设置范围：0-999min；

- 屏幕触摸屏设置，海拔高度设置可进行一键化操作；

- 全透明亚克力舱体；

- 标配舱体尺寸：49*45*85cm，并可根据需要定制箱体尺寸，一台主机能够并联2个低压氧舱体；

- 箱体内配备隔板，实现上下两层布局，可同时隔放2个大鼠饲养笼或4个小鼠饲养笼；

- 仪器工作环境温度 20～40℃；

- 仪器管路采用快接口，在接口处有降噪设置，空气流通过程中保持静音，整个系统噪音可控制在50dB以下；

- 配备温度、湿度控制器，可通过主机触摸屏完成温湿度上下限的设置；

- 湿度控制器严格控制氧仓环境的湿度值，可将动物饲养环境湿度控制在40-60%，大鼠饲养环境控制在50-65%，也可自定义湿度控制范围；

- 温度控制器可降低舱体温度至比室温低5℃（可定制控温范围），模拟低温环境。

- 可升级搭配氧气浓度检测仪器，可实时测量箱体内的氧气浓度，精度为0.1%。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压氧浓度控制系统控制主机 | 台 | 1 |
| 2 | 动物实验氧舱 | 个 | 1 |
| 3 | 循环换气系统 | 台 | 1 |
| 4 | 湿度控制器 | 台 | 1 |
| 5 | 温度控制器 | 套 | 1 |
| 6 | 配套管路 | 套 | 1 |
| 7 | 说明书 | 本 | 1 |
| 8 | 配套电源线 | 套 | 1 |