青海红十字医院2027年度电教设备维保服务参数

- 项目基本要求

- 1.服务周期：2026年11月23日至2027年11月22日，共计12个月。 预算8万元。

- 2.服务覆盖范围：覆盖院内22楼金色大厅、行政5楼会议室、一号

- 会议室、214会议室会议一体机、302会议室会议一体机、门诊一楼宣传LED大屏、户外宣传LED大屏内全部电教、音视频、显示、控制、供电及附属设备，包含但不限于：LED高清显示大屏、NOVA系列视频处理器、数字音频处理器、反馈抑制器、专业功放、吊顶/壁挂音响、无线手持/鹅颈会议话筒、无线话筒接收器、数字会议主机、调音台、中央控制系统、电源时序器、音频隔离器、高清视频会议摄像头、手拉手远程会议系统、会议电脑、HDMI/音频/网络线缆、配电设备、灯光系统、投影仪、电子幕布及全部配套软件、配件。

- 3.服务目标：保障全院会议、培训、远程会诊、汇报宣讲等场景设备稳定运行，设备完好率≥98%，年度重大会议零故障，建立标准化维保档案，满足医院等级评审后勤设备管理要求。

- 二、定期巡检保养要求

- 1. 每月巡检：服务商每月对所有覆盖区域设备开展1次全覆盖巡检，完成全设备通电测试、线路紧固、接口检查、功能验证、表面除尘，排查潜在隐患；每月出具《设备巡检确认表》，由院方电教组签字确认。每月30日前提交上月维保记录，包含故障统计、维修记录、耗材损耗、设备老化评估、下月维保计划，双方签字存档。

- 2.季度深度保养：每3个月开展1次拆机深度养护，包含设备内部除尘、风扇清理、接口氧化处理、电气安全检测（接地电阻、绝缘电阻、设备温升）、音响声场校准、LED大屏色彩校准、系统逻辑调试。

- 3. 半年度升级维护：每6个月完成全部设备固件、配套控制软件、视频会议系统的版本升级与优化，检测更换老化线缆，优化无线话筒射频信道，避免对院内医疗设备产生电磁干扰。

- 4.年度全面检测：服务到期前1个月完成全设备性能检测，出具年度设备性能评估报告，标注设备剩余寿命、更换建议。

- 三、故障分级响应要求维保期内所有设备维修、调试、清洁、软件升级、基础耗材更换全部免费，不得收取任何上门费、人工费、配件费、调试费。故障按等级响应：

- 1. 紧急故障：接到报修后2小时内工程师到达现场，1小时内修复完毕。

- 2. 重要故障：接到报修后4小时内到达现场，2小时内修复完毕。

- 3. 一般故障（单支话筒、副音响、小型配件故障）：接到报修后6小时内到达现场，4小时内修复完毕。

- 4. 无法现场修复的设备，服务商需提供备用设备保障会议正常开展，故障设备修复时间不得超过48小时。

- 四、重大会议应急保障要求 院内大型会议、学术活动、对外汇报、远程视频会议等重要场景，服务商需提供免费驻场保障：

- 1. 会前2小时到场完成全系统调试，免费提供备用话筒、HDMI线、转接头、笔记本电脑、临时连接线等应急设备；

- 2. 会议全程安排技术人员在岗值守，实时处置突发故障；

- 3. 会后完成设备关机、线路整理，排查设备损耗隐患。

- 五、维保质量技术标准

- 1. 电气安全标准：设备工作电压稳定在220V±10%，单台设备满载外壳温度≤45℃，机柜接地电阻≤4Ω，线路绝缘电阻≥2MΩ，无漏电、过热隐患。

- 2. 音频系统标准：功放信噪比≥90dB，谐波失真≤0.5%，无线话筒传输距离≥30米，无断频、啸叫、电流底噪，声道音量误差≤1.5dB，不干扰院内心电、监护等医疗设备正常运行。

- 3. 显示系统标准：LED大屏亮度均匀度≥90%，无死灯、暗斑、花屏，色彩校准为6500K标准色温；视频信号切换无黑屏、闪屏，音画同步误差≤50ms；户外大屏满足防水、防尘、防雷要求。

- 4. 控制系统标准：中央控制指令响应时间≤1秒，无指令丢失、系统卡顿；远程视频会议网络丢包率≤0.1%，摄像头云台转动顺畅，1080P画面无拖影、延迟。

- 六、档案管理要求

- 1. 建立全院电教设备一机一档台账，登记设备型号、购置时间、维保记录、故障历史、耗材更换情况；

- 2. 所有巡检表、月报、检测报告、维修记录均需提供电子版+纸质版，分类存档，数据真实可追溯，满足医院等级评审检查要求。

- 七、其他要求

- 1. 服务商需配备固定专属响应工程师，熟悉医院现有设备型号与系统逻辑，不得随意更换维保人员；

- 2. 维保期间因服务商操作不当造成设备损坏的，由服务商负责免费维修或赔偿；

- 3. 服务期内设备新增、调整的，服务商需免费纳入维保范围，不得额外收费。

八、付款及验收方式

1.付款方式：合同服务期内以维保记录为依据，按季度支付乙方上一季度款项。

2.履约保证金：签订合同后需支付10%履约保证金，维保服务完成后甲方收到乙方书面申请30日内，无息返还履约保证金。

| 青海红十字医院电教设备每月巡检记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检日期： 巡检人： |  |  |  |  |  |  |
| 设备所属区域 | 设备名称 | 检查项目 | 检查结果（√正常/×异常） | 异常情况描述 | 现场处理结果 | 备注 |
| 22楼金色大厅 | LED显示大屏 | 画面显示正常，无死灯、花屏、暗斑 |  |  |  |  |
|  | 视频处理器/矩阵 | 信号切换正常，无黑屏、闪屏 |  |  |  |  |
|  | 数字音频处理器 | 音频输出正常，无杂音、串音 |  |  |  |  |
|  | 专业功放 | 运行无过热，功率输出正常 |  |  |  |  |
|  | 吊顶/壁挂音响 | 声音清晰，无破音、共振 |  |  |  |  |
|  | 无线手持话筒（9支） | 拾音正常，无断频、啸叫 |  |  |  |  |
|  | 讲台鹅颈话筒 | 拾音清晰，底座接触正常 |  |  |  |  |
|  | 话筒接收器 | 信号接收稳定，无干扰 |  |  |  |  |
|  | 调音台 | 推子调节顺畅，通道正常 |  |  |  |  |
|  | 电源时序器 | 上电顺序正常，输出电压稳定 |  |  |  |  |
|  | 中央控制系统 | 设备联动响应正常，无指令丢失 |  |  |  |  |
|  | 会议电脑 | 开机正常，系统无卡顿、蓝屏 |  |  |  |  |
|  | 灯光系统 | 开关、调光正常，无线路漏电 |  |  |  |  |
|  | 连接线路 | 无松动、老化、破损，接口牢固 |  |  |  |  |
| 行政5楼会议室 | 室内小间距LED大屏 | 显示正常，色彩均匀无偏色 |  |  |  |  |
|  | 矩阵处理器 | 多画面切换、漫游功能正常 |  |  |  |  |
|  | 反馈抑制器 | 啸叫抑制功能正常 |  |  |  |  |
|  | 智能功放（3台） | 多通道输出正常，无过热 |  |  |  |  |
|  | 调音台 | 16路通道功能正常 |  |  |  |  |
|  | 无线手持话筒（4支） | 拾音正常，续航达标 |  |  |  |  |
|  | 台式鹅颈话筒（8支） | 发言正常，无接触不良 |  |  |  |  |
|  | 主席台话筒 | 拾音清晰，无杂音 |  |  |  |  |
|  | 高清视频会议摄像头 | 云台转动正常，画面清晰 |  |  |  |  |
|  | 手拉手远程会议系统 | 远程通话正常，音画同步 |  |  |  |  |
|  | 电源时序器/配电箱 | 供电稳定，保护功能正常 |  |  |  |  |
|  | 配套音响系统 | 声场覆盖均匀，无局部音量异常 |  |  |  |  |
|  | 连接线路 | 接口牢固，无老化破损 |  |  |  |  |
| 一号会议室 | 会议中控主机 | 所有设备联动控制正常 |  |  |  |  |
|  | 数字视频工作台 | 软件运行正常，投屏/录播功能正常 |  |  |  |  |
|  | 手拉手会议系统 | 主席/代表单元发言正常 |  |  |  |  |
|  | 远程会议系统 | 远程连线正常，无断连 |  |  |  |  |
|  | 会议桌话筒（10支） | 拾音正常，无杂音 |  |  |  |  |
|  | 讲台话筒 | 发言清晰，接触正常 |  |  |  |  |
|  | 无线手持话筒（2支） | 信号稳定，无断频 |  |  |  |  |
|  | 电视机/条屏字幕 | 画面/字幕显示正常 |  |  |  |  |
|  | 电子幕布 | 升降顺畅，限位正常 |  |  |  |  |
|  | 会议电脑 | 系统运行正常，软件兼容 |  |  |  |  |
|  | 配套音响 | 声音正常，无电流杂音 |  |  |  |  |
|  | 连接线路 | 无松动、老化 |  |  |  |  |
| 门诊/户外宣传大屏 | 门诊一楼LED大屏 | 显示正常，播放内容无卡顿 |  |  |  |  |
|  | 户外LED大屏 | 显示正常，防水/散热/防雷正常 |  |  |  |  |
|  | 大屏播放主机 | 内容发布正常，无死机 |  |  |  |  |
|  | 供电系统 | 电压稳定，无漏电隐患 |  |  |  |  |
|  | 连接线路 | 无破损、松动，户外线路防水完好 |  |  |  |  |
| 维保方签字： |  | 院方电教组签字： |  | 签字日期： |  |  |
| 备注：1. 检查结果正常打√，异常打×，并详细描述异常情况及处理结果；2. 无法现场处理的隐患需标注整改时限，同步报备院方；3. 本表每月巡检完成后双方签字存档。 |  |  |  |  |  |  |